Оптический прицел Пилад 1-8x25 L ХОРТ ОХОТНИК относится к новому поколению загонных прицелов от известного российского производителя ВОМЗ. Большой 8-кратный диапазон увеличения позволяет эффективно использовать прицел на ближней и средней дистанции во время охоты и спортивной стрельбы.

В прицеле ХОРТ Охотник 1-8х25 значительно улучшена оптическая схема позволившая увеличить поле зрение до 35,2 м на 100 м. Изображение отличается повышенным светопропусканием и  естественной цветопередачей как в центре, так и по краям поля зрения.

Прицельная сетка с четкими линиями хорошо различима даже на сложном фоне, для облегчения наведения в сумерках или ярком дневном свете предусмотрена подсветка. Включение и изменение яркости подсветки (7 уровней) происходит коротким нажатием кнопки на баранчике с батарейным отсеком. Для выключения подсветки нужно длительное нажатие на кнопку. При выключении подсветки прицел запоминает последний выбранный режим яркости.

Корпус прицела Пилад 1-8x25 L ХОРТ ОХОТНИК выполнен из алюминиевого сплава с нанесением анодированного покрытия. Конструкция выдерживает отдачу популярных калибров, таких как 7,62x54 и 9,6х53 Lancaster. Корпус герметичный благодаря заполнению аргоном и соответствует стандарту IP67, что позволяет выдерживать погружение в воду на глубину 1 метра в течение 30 минут.

30-миллиметровый корпус выполнен из алюминиевых сплавов с последующим анодирование поверхности (для повышения долговечности прибора и защиты металла от коррозии). Прицел 1-8x25L ХОРТ ОХОТНИК рассчитан на отдачу большинства патронов, гарантированно держит отдачу 12 калибра и 7,62x54 (9,6х53 Lancaster ). Заполнение аргоном в разы увеличивает период защиты прицела от внутреннего запотевания (по сравнению с иными инертными газами, применяемыми для вытеснения кислорода и влаги из внутренних полостей оптических приборов).